Цейсновский А.

ЭФБО-04-23

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ № 1

ТЕОРИЯ:

- Общие сведения о GPIO микроконтроллеров STM32

GPIO (General Purpose Input/Output) — это универсальные цифровые линии ввода-вывода микроконтроллера, предназначенные для взаимодействия с внешними устройствами. С помощью GPIO микроконтроллер может считывать цифровые сигналы с внешних устройств, например кнопок и датчиков, а также формировать цифровые сигналы для управления светодиодами, реле, индикаторами и другими устройствами.

В микроконтроллерах STM32 GPIO объединены в порты, обозначаемые буквами A, B, C, D и т. д. Каждый порт содержит несколько выводов, или pin, которым соответствует отдельный номер. Таким образом, конкретный вывод микроконтроллера обозначается сочетанием порта и номера, например PA0, PB5 или PD12. Каждый вывод может быть настроен на выполнение определённой функции в зависимости от назначения устройства и используемой периферии.

В рассматриваемой программе GPIO используется для двух основных задач: считывания состояния кнопки и управления пятью светодиодами, имитирующими сигналы автомобильного и пешеходного светофоров. Входной вывод используется для кнопки, а несколько выходных выводов порта GPIOD — для управления светодиодами.

Включение GPIO-портов и их использование:

__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();

GPIO_InitStruct.Pin = GRN_AUTO_Pin ¦ YLW_AUTO_Pin ¦ RED_AUTO_Pin ¦ GRN_MAN_Pin ¦ RED_MAN_Pin;

- Принцип работы цифрового GPIO

Цифровой GPIO работает с дискретными логическими уровнями. В простейшем случае выделяют два состояния: логический ноль и логическая единица. В HAL-библиотеке STM32 они представлены значениями GPIO_PIN_RESET и GPIO_PIN_SET.

GPIO_PIN_RESET соответствует низкому логическому уровню, а GPIO_PIN_SET — высокому логическому уровню. Фактическое электрическое напряжение, соответствующее этим состояниям, зависит от конкретного микроконтроллера, напряжения питания и электрической схемы подключения.

При работе GPIO в режиме входа микроконтроллер считывает напряжение, присутствующее на соответствующем физическом выводе. При работе GPIO в режиме выхода микроконтроллер сам формирует на выводе высокий или низкий уровень.

В технической реализации STM32 состояние входного вывода считывается через входной регистр данных GPIO, а состояние выходов связано с выходным регистром данных. В STM32F1 для конфигурирования GPIO используются регистры конфигурации GPIOx_CRL и GPIOx_CRH, для хранения входных данных — GPIOx_IDR, для выходных данных — GPIOx_ODR, а для атомарной установки и сброса отдельных линий применяется регистр GPIOx_BSRR. Однако в рассматриваемой программе прямой доступ к этим регистрам не используется, поскольку работа выполняется через библиотеку HAL.

Установка логических уровней (0 / 1):

HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GRN_AUTO_Pin, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, YLW_AUTO_Pin, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, RED_AUTO_Pin, GPIO_PIN_RESET);

- Режимы работы GPIO

Каждый GPIO может быть настроен на определённый режим работы. В микроконтроллерах STM32F1 доступны, в частности, следующие варианты: цифровой вход, аналоговый вход, цифровой выход Push-Pull, цифровой выход Open-Drain, а также альтернативные функции, используемые периферийными устройствами микроконтроллера.

В данной программе используются два режима:

GPIO_MODE_INPUT — режим цифрового входа;

GPIO_MODE_OUTPUT_PP — режим цифрового выхода Push-Pull.

Режим GPIO_MODE_INPUT применяется для вывода, к которому подключена кнопка. В этом режиме микроконтроллер не формирует управляющий сигнал на выводе, а только считывает его состояние.

Режим GPIO_MODE_OUTPUT_PP используется для светодиодов. Обозначение PP означает Push-Pull. Такой выход способен активно формировать как высокий, так и низкий логический уровень. При формировании логического нуля активируется нижний транзистор выходного каскада, а при формировании логической единицы — верхний. Это позволяет непосредственно формировать цифровой сигнал на выводе.

Настраиваем пять выводов порта GPIOD как цифровые выходы Push-Pull с низкой скоростью переключения и без внутренних подтягивающих резисторов, после чего применяет эту конфигурацию.

/* Configure GPIO pins : GRN_AUTO_Pin YLW_AUTO_Pin RED_AUTO_Pin GRN_MAN_Pin RED_MAN_Pin */ GPIO_InitStruct.Pin = GRN_AUTO_Pin ¦ YLW_AUTO_Pin ¦ RED_AUTO_Pin ¦ GRN_MAN_Pin ¦ RED_MAN_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);

Настраиваем вывод кнопки CONTROLLER_Pin как цифровой вход без использования внутренних подтягивающих резисторов.

/* Configure GPIO pin : CONTROLLER_Pin */ GPIO_InitStruct.Pin = CONTROLLER_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; HAL_GPIO_Init(CONTROLLER_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);

- Подтягивающие резисторы GPIO

При использовании GPIO в качестве цифрового входа необходимо обеспечить определённый логический уровень на входе, когда внешнее устройство не формирует сигнал. В противном случае вход может находиться в неопределённом, или плавающем, состоянии. Такой вход называется floating input, и его значение может меняться под действием электрических помех.

Для предотвращения этого применяются подтягивающие резисторы. В микроконтроллерах STM32 могут использоваться внутренние резисторы подтяжки к питанию (Pull-up) или к земле (Pull-down), а также режим без внутренней подтяжки (GPIO_NOPULL).

При использовании Pull-up вход через внутренний резистор подтягивается к положительному напряжению питания. В результате в неактивном состоянии на входе устанавливается логическая единица.

При использовании Pull-down вход подтягивается к земле, поэтому в неактивном состоянии на нём устанавливается логический ноль.

В режиме GPIO_NOPULL внутренние подтягивающие резисторы отключаются. Такой вариант является корректным в том случае, если определённый уровень входа обеспечивается внешней электрической схемой, например внешним резистором на плате.

В рассматриваемой программе для входа кнопки указано:

GPIO_InitStruct.Pin = CONTROLLER_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; HAL_GPIO_Init(CONTROLLER_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);

- Скорость переключения GPIO

Для выходов GPIO задаётся параметр скорости переключения. В HAL он задаётся полем Speed структуры GPIO_InitTypeDef. В рассматриваемой программе используется:

GPIO_SPEED_FREQ_LOW.

Данный параметр определяет характеристики изменения сигнала на выходе, в частности скорость переключения и крутизну фронтов, а не частоту работы всего микроконтроллера. Для STM32F1 аппаратная конфигурация вывода предусматривает несколько вариантов максимально допустимой скорости переключения. Для GPIOF1 в reference manual указаны режимы, соответствующие ограничениям 2, 10 и 50 МГц. Для задач управления обычными светодиодами высокая скорость переключения, как правило, не требуется.

Поэтому использование низкой скорости в рассматриваемой программе является достаточным для управления индикаторными светодиодами.

GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;

- Инициализация GPIO

Перед использованием GPIO необходимо включить тактирование соответствующего периферийного блока и настроить его выводы. В библиотеке HAL для этого используется структура GPIO_InitTypeDef.

Основные поля этой структуры в рассматриваемом коде следующие:

Pin — определяет, какие выводы порта настраиваются;

Mode — задаёт режим работы вывода;

Pull — определяет состояние внутренних подтягивающих резисторов;

Speed — задаёт скорость переключения выхода.

После заполнения структуры её содержимое передаётся функции HAL_GPIO_Init(), которая применяет заданную конфигурацию к указанному GPIO-порту. Такой способ настройки соответствует стандартному механизму HAL для STM32.

В программе несколько выводов настраиваются одновременно. Для этого их маски объединяются с помощью побитовой операции OR (|). Каждый макрос вида GPIO_PIN_x или автоматически созданный макрос конкретного вывода представляет собой битовую маску соответствующего положения в регистре GPIO.

Например, конструкция вида:

GRN_AUTO_Pin | YLW_AUTO_Pin | RED_AUTO_Pin

позволяет передать функции конфигурации сразу несколько выводов.

static void MX_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; /* GPIO Ports Clock Enable */ __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE(); /*Configure GPIO pin Output Level */ HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GRN_AUTO_Pin¦YLW_AUTO_Pin¦RED_AUTO_Pin¦GRN_MAN_Pin ¦RED_MAN_Pin, GPIO_PIN_RESET); /*Configure GPIO pins : GRN_AUTO_Pin YLW_AUTO_Pin RED_AUTO_Pin GRN_MAN_Pin RED_MAN_Pin */ GPIO_InitStruct.Pin = GRN_AUTO_Pin¦YLW_AUTO_Pin¦RED_AUTO_Pin¦GRN_MAN_Pin ¦RED_MAN_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct); /*Configure GPIO pin : CONTROLLER_Pin */ GPIO_InitStruct.Pin = CONTROLLER_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; HAL_GPIO_Init(CONTROLLER_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct); }

- Включение тактирования GPIO

GPIO относится к периферийным блокам микроконтроллера и использует системную тактовую инфраструктуру STM32. Поэтому перед настройкой и использованием порта необходимо разрешить подачу тактового сигнала на соответствующий периферийный блок.

В программе для этого используются макросы:

__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();

и

__HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();

Они включают тактирование портов GPIOA и GPIOD соответственно.

После включения тактирования программа получает возможность обращаться к периферийному блоку GPIO и изменять конфигурацию его выводов. Поэтому включение тактирования является обязательной частью инициализации используемых GPIO.

В рассматриваемой схеме кнопка подключена к одному из выводов порта, обозначенного CONTROLLER_GPIO_Port, а светодиоды явно управляются через порт GPIOD.

/* GPIO Ports Clock Enable */ __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();

- Начальное состояние GPIO

После включения тактирования в программе все пять выводов светодиодов устанавливаются в состояние GPIO_PIN_RESET:

HAL_GPIO_WritePin(...).

Такой подход позволяет задать определённое начальное состояние выходов до запуска основного алгоритма.

Инициализация начального уровня особенно важна для систем управления, в которых неопределённое состояние выхода может привести к кратковременному включению устройства. В рассматриваемой программе сначала выключаются все светодиоды, после чего конечный автомат переводит систему в требуемое начальное состояние.

/*Configure GPIO pin Output Level */ HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GRN_AUTO_Pin¦YLW_AUTO_Pin¦RED_AUTO_Pin¦GRN_MAN_Pin ¦RED_MAN_Pin, GPIO_PIN_RESET);

- Чтение состояния GPIO

Для чтения состояния цифрового входа используется функция HAL:

HAL_GPIO_ReadPin().

Функция принимает два основных параметра: GPIO-порт и номер вывода. Результатом работы является состояние выбранного вывода — GPIO_PIN_SET или GPIO_PIN_RESET.

В рассматриваемой программе состояние кнопки сохраняется в переменную:

butState.

Таким образом, на каждой итерации основного цикла программа получает текущее цифровое состояние кнопки и далее анализирует его для определения факта нажатия.

uint8_t butState = HAL_GPIO_ReadPin(CONTROLLER_GPIO_Port, CONTROLLER_Pin);

- Управление выходом GPIO

Для установки цифрового уровня на выходе используется функция:

HAL_GPIO_WritePin().

Её назначение заключается в записи состояния GPIO_PIN_SET или GPIO_PIN_RESET на выбранный GPIO-вывод.

В рассматриваемой программе эта функция используется для управления всеми пятью светодиодами:

GRN_AUTO_Pin — зелёный сигнал для автомобилей;

YLW_AUTO_Pin — жёлтый сигнал для автомобилей;

RED_AUTO_Pin — красный сигнал для автомобилей;

GRN_MAN_Pin — зелёный сигнал для пешеходов;

RED_MAN_Pin — красный сигнал для пешеходов.

Установкой одних выводов в SET, а других в RESET программа формирует соответствующую комбинацию световых сигналов.

case STATE_CAR_GREEN_WAIT: HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GRN_AUTO_Pin, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, YLW_AUTO_Pin, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, RED_AUTO_Pin, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GRN_MAN_Pin, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, RED_MAN_Pin, GPIO_PIN_SET);

- Работа кнопки как цифрового входа

Кнопка является простейшим цифровым устройством, которое изменяет состояние GPIO при замыкании или размыкании электрической цепи.

При правильном подключении кнопки один из логических уровней соответствует отпущенному состоянию, а другой — нажатому. В рассматриваемой программе нажатие определяется тогда, когда считанное состояние входа равно GPIO_PIN_SET.

Однако простого чтения текущего состояния недостаточно, если необходимо реагировать на единичное нажатие. Если кнопку удерживать, её состояние будет оставаться активным в течение всего времени удержания. Поэтому в программе дополнительно хранится предыдущее состояние кнопки.

Для этого используется переменная:

lastButState.

Сравнивая текущее и предыдущее состояния, программа определяет переход входного сигнала из GPIO_PIN_RESET в GPIO_PIN_SET. Такой переход называется положительным фронтом, или rising edge.

Условие:

butState == GPIO_PIN_SET && lastButState == GPIO_PIN_RESET

означает, что раньше кнопка находилась в неактивном состоянии, а теперь зафиксирован переход в активное состояние.

Такой способ позволяет реагировать на сам факт нового нажатия, а не многократно выполнять действие во время удержания кнопки.

uint8_t lastButState = GPIO_PIN_RESET; // предыдущее состояние кнопки, для отслеживания нажатия uint8_t butState = HAL_GPIO_ReadPin(CONTROLLER_GPIO_Port, CONTROLLER_Pin); uint8_t buttonPressed = 0; if (butState == GPIO_PIN_SET && lastButState == GPIO_PIN_RESET) { ... } lastButState = butState;

- Дребезг механической кнопки

Механические кнопки не переключаются идеально мгновенно. При физическом замыкании контакты могут несколько раз кратковременно замыкаться и размыкаться. Это явление называется дребезгом контактов, или bouncing.

Например, вместо одного перехода:

0 → 1

реальный сигнал в течение нескольких миллисекунд может выглядеть как:

0 → 1 → 0 → 1 → 1.

Если программу не защитить от дребезга, одно физическое нажатие может быть воспринято как несколько последовательных нажатий.

Для борьбы с дребезгом в рассматриваемом коде используется программная задержка:

HAL_Delay(20);

После обнаружения предполагаемого перехода программа ждёт 20 мс и повторно считывает вход. Если после задержки вход всё ещё находится в активном состоянии, нажатие считается подтверждённым.

Этот метод представляет собой простейший программный вариант подавления дребезга. В реальных системах также могут применяться аппаратные фильтры, таймеры, внешние схемы подавления дребезга или обработка прерываний с программной фильтрацией.

if (butState == GPIO_PIN_SET && lastButState == GPIO_PIN_RESET) { HAL_Delay(20); if (HAL_GPIO_ReadPin(CONTROLLER_GPIO_Port, CONTROLLER_Pin) == GPIO_PIN_SET) { buttonPressed = 1; } }

- HAL-библиотека и работа с GPIO

В рассматриваемой программе используется библиотека HAL (Hardware Abstraction Layer), предоставляемая STMicroelectronics. HAL предназначена для упрощения работы с аппаратными ресурсами микроконтроллера и предоставляет унифицированный набор функций для настройки и использования периферии.

Для GPIO в программе используются следующие функции:

HAL_GPIO_Init() — инициализация и настройка GPIO;

HAL_GPIO_ReadPin() — чтение состояния вывода;

HAL_GPIO_WritePin() — установка состояния вывода.

Использование HAL позволяет не обращаться непосредственно к регистрам GPIO в прикладном коде. Например, вместо ручной работы с регистрами конфигурации и регистрами данных программа вызывает готовые функции библиотеки.

Такой подход делает программу более понятной и уменьшает количество низкоуровневых операций, необходимых разработчику.

HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct); HAL_GPIO_Init(CONTROLLER_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct); uint8_t butState = HAL_GPIO_ReadPin(CONTROLLER_GPIO_Port, CONTROLLER_Pin); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GRN_AUTO_Pin, GPIO_PIN_SET);

- Работа со временем в программе

Хотя основная тема программы связана с GPIO, управление светодиодами требует формирования временных интервалов. Для этого в коде используется функция:

HAL_GetTick().

Она возвращает системный счётчик времени HAL в миллисекундах от момента запуска системы. Благодаря этому программу можно организовать таким образом, чтобы состояния светофора изменялись через заданные интервалы времени.

В переменной:

stateStartTick

сохраняется время начала текущего состояния, а в переменную:

now

записывается текущее значение системного счётчика.

Разность:

now - stateStartTick

показывает, сколько миллисекунд прошло с начала текущего состояния.

Например, проверка:

now - stateStartTick >= 3000

означает, что с момента входа в состояние прошло не менее 3000 миллисекунд, то есть 3 секунды.

Использование разности временных отметок позволяет реализовать управление состояниями без постоянного применения больших блокирующих задержек.

uint32_t stateStartTick = 0; // момент времени (мс), когда началось текущее состояние uint32_t now = HAL_GetTick(); // сохраняем текущее время (в мс с момента запуска МК) в переменную now if (now - stateStartTick >= 3000) { state = STATE_CAR_YELLOW; stateStartTick = now; }

- Формирование мигания светодиода

В рассматриваемой программе мигание реализуется программно путём периодического изменения состояния GPIO.

Для этого используется выражение:

((now - stateStartTick) / 200) % 2.

Сначала прошедшее время делится на 200 миллисекунд. Получается номер текущего временного интервала:

0, 1, 2, 3, 4 и т. д.

Затем применяется операция остатка от деления на два:

0 % 2 = 0;

1 % 2 = 1;

2 % 2 = 0;

3 % 2 = 1.

Таким образом формируется чередующаяся последовательность 0 и 1. В зависимости от полученного результата светодиод включается или выключается. Поэтому его состояние изменяется каждые 200 миллисекунд.

Получается последовательность:

0–200 мс — включено;

200–400 мс — выключено;

400–600 мс — включено;

600–800 мс — выключено;

и далее.

В коде продолжительность всего состояния мигания ограничивается проверкой на 3000 миллисекунд, поэтому мигание продолжается 3 секунды.

if (((now - stateStartTick) / 200) % 2 == 0) HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GRN_AUTO_Pin, GPIO_PIN_SET); else HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GRN_AUTO_Pin, GPIO_PIN_RESET);

- Конечный автомат в управлении GPIO

Работа светодиодов в программе организована в виде конечного автомата. Конечный автомат представляет собой алгоритм, в котором программа в каждый момент времени находится в одном из заранее определённых состояний и при выполнении определённых условий переходит в другое состояние.

В программе состояния определены с помощью директив #define:

STATE_CAR_GREEN_WAIT;

STATE_CAR_BLINK;

STATE_CAR_YELLOW;

STATE_PED_GREEN_WAIT;

STATE_PED_BLINK;

STATE_CAR_YEL_RED.

Текущее состояние сохраняется в переменной state.

Выбор действий выполняется конструкцией switch (state). В зависимости от значения state программа управляет соответствующими GPIO и проверяет условия перехода в следующий режим.

Конечный автомат позволяет разделить алгоритм светофора на отдельные логические состояния и тем самым упростить управление несколькими GPIO одновременно.

#define STATE_CAR_GREEN_WAIT 0 // авто зелёный, пешеход красный, ждём нажатия кнопки #define STATE_CAR_BLINK 1 // авто зелёный мигает 3 секунды #define STATE_CAR_YELLOW 2 // авто жёлтый горит 3 секунды #define STATE_PED_GREEN_WAIT 3 // авто красный, пешеход зелёный, ждём нажатия кнопки #define STATE_PED_BLINK 4 // пешеход зелёный мигает 3 секунды #define STATE_CAR_YEL_RED 5 // пешеход красный, авто жёлтый+красный одновременно 3 секунды uint8_t state = STATE_CAR_GREEN_WAIT; // стартовое состояние: авто зелёный, ждём кнопку switch (state) { case STATE_CAR_GREEN_WAIT: ... break; case STATE_CAR_BLINK: ... break; case STATE_CAR_YELLOW: ... break; case STATE_PED_GREEN_WAIT: ... break; case STATE_PED_BLINK: ... break; case STATE_CAR_YEL_RED: ... break; }

- Последовательность работы GPIO в программе

После запуска микроконтроллера выполняется инициализация HAL, тактовой системы и GPIO. Сначала включается тактирование необходимых портов, после чего светодиодные линии настраиваются как цифровые выходы Push-Pull, а линия кнопки — как цифровой вход.

После завершения инициализации начинается бесконечный цикл while (1).

На каждой итерации цикла программа считывает состояние кнопки с помощью HAL_GPIO_ReadPin(). Затем выполняется проверка на новое нажатие и подавление дребезга. После этого определяется текущее время при помощи HAL_GetTick().

Далее выполняется обработка текущего состояния конечного автомата.

В состоянии STATE_CAR_GREEN_WAIT для автомобилей включается зелёный свет, а для пешеходов — красный. При обнаружении нового нажатия кнопки выполняется переход к состоянию мигания зелёного автомобильного сигнала.

В состоянии STATE_CAR_BLINK зелёный автомобильный светодиод периодически включается и выключается с интервалом 200 мс. После 3 секунд выполняется переход к жёлтому сигналу.

В состоянии STATE_CAR_YELLOW зелёный сигнал выключается, а жёлтый включается. Через 3 секунды устанавливается красный автомобильный сигнал и зелёный пешеходный сигнал.

В состоянии STATE_PED_GREEN_WAIT пешеходам разрешено движение, а программа ожидает установленное время.

В состоянии STATE_PED_BLINK зелёный пешеходный светодиод начинает мигать в течение 3 секунд.

После этого наступает состояние STATE_CAR_YEL_RED, в котором одновременно включаются жёлтый и красный автомобильные сигналы, а пешеходный зелёный выключается и включается красный.

После истечения 3 секунд система возвращается в исходное состояние STATE_CAR_GREEN_WAIT.

Таким образом, GPIO в данной программе представляет собой основной аппаратный интерфейс между алгоритмом микроконтроллера и внешней схемой светофора.

while (1) { uint8_t butState = HAL_GPIO_ReadPin(CONTROLLER_GPIO_Port, CONTROLLER_Pin); uint8_t buttonPressed = 0; if (butState == GPIO_PIN_SET && lastButState == GPIO_PIN_RESET) { HAL_Delay(20); if (HAL_GPIO_ReadPin(CONTROLLER_GPIO_Port, CONTROLLER_Pin) == GPIO_PIN_SET) { buttonPressed = 1; } } lastButState = butState; uint32_t now = HAL_GetTick(); // сохраняем текущее время (в мс с момента запуска МК) в переменную now switch (state) { case STATE_CAR_GREEN_WAIT: HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GRN_AUTO_Pin, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, YLW_AUTO_Pin, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, RED_AUTO_Pin, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GRN_MAN_Pin, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, RED_MAN_Pin, GPIO_PIN_SET); if (buttonPressed) { state = STATE_CAR_BLINK; stateStartTick = now; } break; case STATE_CAR_BLINK: if (((now - stateStartTick) / 200) % 2 == 0) HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GRN_AUTO_Pin, GPIO_PIN_SET); else HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GRN_AUTO_Pin, GPIO_PIN_RESET); if (now - stateStartTick >= 3000) { state = STATE_CAR_YELLOW; stateStartTick = now; } break; case STATE_CAR_YELLOW: HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GRN_AUTO_Pin, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, YLW_AUTO_Pin, GPIO_PIN_SET); if (now - stateStartTick >= 3000) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, YLW_AUTO_Pin, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, RED_AUTO_Pin, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, RED_MAN_Pin, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GRN_MAN_Pin, GPIO_PIN_SET); state = STATE_PED_GREEN_WAIT; stateStartTick = now; } break; case STATE_PED_GREEN_WAIT: if (now - stateStartTick >= 7000) // если кнопку не нажали за 7 секунд { state = STATE_PED_BLINK; // сразу переходим к жёлтому+красному авто, минуя мигание stateStartTick = now; } break; case STATE_PED_BLINK: if (((now - stateStartTick) / 200) % 2 == 0) HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GRN_MAN_Pin, GPIO_PIN_SET); else HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GRN_MAN_Pin, GPIO_PIN_RESET); if (now - stateStartTick >= 3000) { state = STATE_CAR_YEL_RED; stateStartTick = now; } break; case STATE_CAR_YEL_RED: HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GRN_MAN_Pin, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, RED_MAN_Pin, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, YLW_AUTO_Pin, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, RED_AUTO_Pin, GPIO_PIN_SET); if (now - stateStartTick >= 3000) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, YLW_AUTO_Pin, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, RED_AUTO_Pin, GPIO_PIN_RESET); state = STATE_CAR_GREEN_WAIT; stateStartTick = now; } break; } }

- Регистровый уровень работы GPIO

Хотя программа написана с использованием HAL, понимание базового регистрового уровня необходимо для изучения GPIO STM32.

В STM32F1 конфигурация GPIO хранится в регистрах GPIOx_CRL и GPIOx_CRH. Они определяют режимы работы выводов и параметры цифрового входа или выхода.

Регистр GPIOx_IDR предназначен для чтения текущего состояния выводов. Если GPIO работает как вход, программа фактически получает информацию о состоянии физического сигнала через этот регистр.

Регистр GPIOx_ODR содержит данные, которые используются для формирования состояния выходов.

Для операций установки и сброса отдельных битов предусмотрен регистр GPIOx_BSRR. Его применение позволяет изменять состояние отдельных выводов атомарно, не затрагивая другие линии порта.

Таким образом, функция высокого уровня HAL_GPIO_ReadPin() в конечном счёте связана с чтением состояния GPIO, а HAL_GPIO_WritePin() — с изменением выходного состояния соответствующей линии.

- Понятие атомарного изменения GPIO

При работе с несколькими линиями одного GPIO-порта важно не изменять случайно состояние других выводов. В STM32F1 для этого предусмотрен регистр GPIOx_BSRR, позволяющий установить или сбросить отдельные биты без необходимости выполнять последовательность операций чтения, изменения и записи всего регистра ODR.

Это особенно важно для многовыводных цифровых устройств, когда несколько линий одного порта используются одновременно. Механизм BSRR позволяет выполнять отдельные операции установки и сброса GPIO безопаснее с точки зрения параллельной работы программы и прерываний.

В рассматриваемом приложении используется функция HAL HAL_GPIO_WritePin(), поэтому работа с соответствующими регистрами выполняется внутри библиотечного слоя.

- Отличие GPIO от альтернативных функций

GPIO-вывод микроконтроллера может использоваться не только как обычный цифровой вход или выход. Один и тот же физический вывод может быть подключён к различным периферийным блокам микроконтроллера посредством альтернативных функций.

К таким периферийным функциям относятся, например, интерфейсы UART, SPI, I2C, таймеры и другие модули.

В рассматриваемой программе альтернативные функции GPIO не используются. Все задействованные выводы работают непосредственно как обычные цифровые входы и выходы.

Таким образом, программа использует GPIO в наиболее базовом режиме: один вход для кнопки и несколько выходов для управления светодиодами.

- Блокирующие и неблокирующие операции

В программе присутствуют два различных подхода к работе со временем.

HAL_Delay(20) является блокирующей задержкой. Во время её выполнения основной поток программы ожидает истечения заданного интервала. В данном проекте это допустимо, поскольку задержка составляет всего 20 мс и применяется только при подтверждении нажатия кнопки.

С другой стороны, основные интервалы работы светофора реализованы через HAL_GetTick() и сравнение временных отметок. Такой способ позволяет постоянно выполнять основной цикл и проверять состояние GPIO, не приостанавливая выполнение на несколько секунд с помощью HAL_Delay().

Поэтому в программе длинные интервалы времени реализованы через системный счётчик, а короткая задержка используется только как часть обработки дребезга кнопки.

- Итоговая характеристика GPIO-части программы

В рассматриваемой программе GPIO выполняет роль аппаратного интерфейса между микроконтроллером STM32 и внешней схемой управления светофором. Вход GPIO используется для считывания сигнала кнопки, а выходные GPIO используются для включения и выключения светодиодов.

Настройка выводов выполняется с помощью структуры GPIO_InitTypeDef и функции HAL_GPIO_Init(). Светодиодные линии настроены как цифровые выходы Push-Pull, а вход кнопки — как цифровой вход. Для управления выходами применяется HAL_GPIO_WritePin(), а для считывания входа — HAL_GPIO_ReadPin().

Для корректной работы GPIO предварительно включается тактирование соответствующих портов. Для входа кнопки используется режим GPIO_NOPULL, поэтому определённое состояние входа должно обеспечиваться электрической схемой устройства. Обработка нажатия включает обнаружение перехода 0 → 1 и программное подавление дребезга.

Изменение световых сигналов во времени организовано посредством конечного автомата. Продолжительность состояний определяется с помощью HAL_GetTick(), а мигание реализовано периодической сменой состояния GPIO.

В результате программа демонстрирует основные принципы использования GPIO микроконтроллера STM32: конфигурирование цифровых входов и выходов, установку логических уровней, чтение входных сигналов, применение подтягивающих резисторов, подавление дребезга кнопок, управление несколькими выводами и организацию временного алгоритма управления внешними устройствами.

ИСТОЧНИКИ:

- STMicroelectronics. RM0008 Reference manual: STM32F101xx, STM32F102xx, STM32F103xx, STM32F105xx and STM32F107xx advanced Arm-based 32-bit MCUs. Раздел 9 «General-purpose and alternate-function I/Os (GPIOs and AFIOs)».

- STMicroelectronics. UM1850. Description of STM32F1 HAL and low-layer drivers. Разделы, посвящённые структуре GPIO_InitTypeDef, режимам GPIO, Pull-up/Pull-down, скорости и функциям HAL GPIO.

- STMicroelectronics. Документация по микроконтроллерам STM32F103 и соответствующей периферии GPIO.

- Sky.pro. «GPIO на STM32: полное руководство по управлению портами ввода-вывода».

КОД:

/* USER CODE BEGIN Header */ /** ****************************************************************************** * @file : main.c * @brief : Main program body (Nucleo-L031K6, светофор с кнопкой) ****************************************************************************** */ /* USER CODE END Header */ /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include "stm32l0xx_hal.h" void Error_Handler(void); /* Private define ------------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PD */ /* ---------- Распиновка по схеме (Nucleo-L031K6) ---------- * Авто красный D3 -> PB0 * Авто жёлтый D4 -> PB7 * Авто зелёный D5 -> PB6 * Пешеход красный D11 -> PB5 * Пешеход зелёный D12 -> PB4 * Кнопка D6 -> PB1 (второй вывод на GND, нужна подтяжка вверх) * Потенциометр SIG A2 -> PA3 (в этой программе не используется) * * Если в .ioc заданы метки (User Label) с такими же именами, * CubeMX сам создаст эти макросы в main.h — тогда этот блок удалите. */ #define RED_AUTO_Pin GPIO_PIN_0 #define RED_AUTO_GPIO_Port GPIOB #define YLW_AUTO_Pin GPIO_PIN_7 #define YLW_AUTO_GPIO_Port GPIOB #define GRN_AUTO_Pin GPIO_PIN_6 #define GRN_AUTO_GPIO_Port GPIOB #define RED_MAN_Pin GPIO_PIN_5 #define RED_MAN_GPIO_Port GPIOB #define GRN_MAN_Pin GPIO_PIN_4 #define GRN_MAN_GPIO_Port GPIOB #define CONTROLLER_Pin GPIO_PIN_1 #define CONTROLLER_GPIO_Port GPIOB #define STATE_CAR_GREEN_WAIT 0 // авто зелёный, пешеход красный, ждём нажатия кнопки #define STATE_CAR_BLINK 1 // авто зелёный мигает 3 секунды #define STATE_CAR_YELLOW 2 // авто жёлтый горит 3 секунды #define STATE_PED_GREEN_WAIT 3 // авто красный, пешеход зелёный 7 секунд #define STATE_PED_BLINK 4 // пешеход зелёный мигает 3 секунды #define STATE_CAR_YEL_RED 5 // пешеход красный, авто жёлтый+красный 3 секунды /* USER CODE END PD */ /* Private variables ---------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PV */ uint8_t state = STATE_CAR_GREEN_WAIT; // стартовое состояние uint32_t stateStartTick = 0; // момент начала текущего состояния (мс) uint8_t lastButState = GPIO_PIN_SET; // кнопка на GND + подтяжка: отпущена = SET /* USER CODE END PV */ /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); while (1) { /* USER CODE BEGIN WHILE */ uint8_t butState = HAL_GPIO_ReadPin(CONTROLLER_GPIO_Port, CONTROLLER_Pin); uint8_t buttonPressed = 0; // кнопка замыкает на GND: нажатие = переход SET -> RESET if (butState == GPIO_PIN_RESET && lastButState == GPIO_PIN_SET) { HAL_Delay(20); // антидребезг if (HAL_GPIO_ReadPin(CONTROLLER_GPIO_Port, CONTROLLER_Pin) == GPIO_PIN_RESET) { buttonPressed = 1; } } lastButState = butState; uint32_t now = HAL_GetTick(); switch (state) { case STATE_CAR_GREEN_WAIT: HAL_GPIO_WritePin(GRN_AUTO_GPIO_Port, GRN_AUTO_Pin, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(YLW_AUTO_GPIO_Port, YLW_AUTO_Pin, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(RED_AUTO_GPIO_Port, RED_AUTO_Pin, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GRN_MAN_GPIO_Port, GRN_MAN_Pin, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(RED_MAN_GPIO_Port, RED_MAN_Pin, GPIO_PIN_SET); if (buttonPressed) { state = STATE_CAR_BLINK; stateStartTick = now; } break; case STATE_CAR_BLINK: if (((now - stateStartTick) / 200) % 2 == 0) HAL_GPIO_WritePin(GRN_AUTO_GPIO_Port, GRN_AUTO_Pin, GPIO_PIN_SET); else HAL_GPIO_WritePin(GRN_AUTO_GPIO_Port, GRN_AUTO_Pin, GPIO_PIN_RESET); if (now - stateStartTick >= 3000) { state = STATE_CAR_YELLOW; stateStartTick = now; } break; case STATE_CAR_YELLOW: HAL_GPIO_WritePin(GRN_AUTO_GPIO_Port, GRN_AUTO_Pin, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(YLW_AUTO_GPIO_Port, YLW_AUTO_Pin, GPIO_PIN_SET); if (now - stateStartTick >= 3000) { HAL_GPIO_WritePin(YLW_AUTO_GPIO_Port, YLW_AUTO_Pin, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(RED_AUTO_GPIO_Port, RED_AUTO_Pin, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(RED_MAN_GPIO_Port, RED_MAN_Pin, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GRN_MAN_GPIO_Port, GRN_MAN_Pin, GPIO_PIN_SET); state = STATE_PED_GREEN_WAIT; stateStartTick = now; } break; case STATE_PED_GREEN_WAIT: if (now - stateStartTick >= 7000) { state = STATE_PED_BLINK; stateStartTick = now; } break; case STATE_PED_BLINK: if (((now - stateStartTick) / 200) % 2 == 0) HAL_GPIO_WritePin(GRN_MAN_GPIO_Port, GRN_MAN_Pin, GPIO_PIN_SET); else HAL_GPIO_WritePin(GRN_MAN_GPIO_Port, GRN_MAN_Pin, GPIO_PIN_RESET); if (now - stateStartTick >= 3000) { state = STATE_CAR_YEL_RED; stateStartTick = now; } break; case STATE_CAR_YEL_RED: HAL_GPIO_WritePin(GRN_MAN_GPIO_Port, GRN_MAN_Pin, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(RED_MAN_GPIO_Port, RED_MAN_Pin, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(YLW_AUTO_GPIO_Port, YLW_AUTO_Pin, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(RED_AUTO_GPIO_Port, RED_AUTO_Pin, GPIO_PIN_SET); if (now - stateStartTick >= 3000) { HAL_GPIO_WritePin(YLW_AUTO_GPIO_Port, YLW_AUTO_Pin, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(RED_AUTO_GPIO_Port, RED_AUTO_Pin, GPIO_PIN_RESET); state = STATE_CAR_GREEN_WAIT; stateStartTick = now; } break; } /* USER CODE END WHILE */ } } /** * @brief System Clock Configuration (STM32L031: HSI 16 МГц, без PLL) */ void SystemClock_Config(void) { RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0}; RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0}; __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1); RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI; RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON; RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE; if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) { Error_Handler(); } RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK ¦ RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK ¦ RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 ¦ RCC_CLOCKTYPE_PCLK2; RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI; RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1; if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } /** * @brief GPIO Initialization Function */ static void MX_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); /* Светодиоды: D3, D4, D5, D11, D12 -> PB0, PB7, PB6, PB5, PB4 */ HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, RED_AUTO_Pin ¦ YLW_AUTO_Pin ¦ GRN_AUTO_Pin ¦ RED_MAN_Pin ¦ GRN_MAN_Pin, GPIO_PIN_RESET); GPIO_InitStruct.Pin = RED_AUTO_Pin ¦ YLW_AUTO_Pin ¦ GRN_AUTO_Pin ¦ RED_MAN_Pin ¦ GRN_MAN_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct); /* Кнопка: D6 -> PB1, замыкает на GND, поэтому подтяжка вверх */ GPIO_InitStruct.Pin = CONTROLLER_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; HAL_GPIO_Init(CONTROLLER_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct); } void Error_Handler(void) { __disable_irq(); while (1) { } } #ifdef USE_FULL_ASSERT void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line) { } #endif /* USE_FULL_ASSERT */